| VKS TECH | INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM vkstech.com | FORMAT NO: VKS/MET/F/08 ISSUE NO: 01 REV: 00 EFFECTIVE: 01.04.2026 |
| --- | --- | --- |
|  | Metalliser Preventive Maintenance Check List — WEEKLY |  |

| YEAR |  | MACHINE |  | DEPARTMENT | Metalliser Process | ENGINEER |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

▸ Checklist for "WEEKLY (साप्ताहिक)" Inspection by Process Team

| S.No | असेंबली का नाम (Assembly Name) | करने का कार्य (Task Description) | Date-1 | Date-2 | Date-3 | Date-4 | Date-5 | Date-6 | Date-7 | Date-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Varian Diffusion Pumps | सभी होज में पानी के रिसाव की जाँच करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Varian Diffusion Pumps | तेल के स्तर और रंग की जाँच करें। गंदा तेल बदलें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Varian Diffusion Pumps | पंप फ्लूइड स्तर COLD या HOT मार्कर पर होना चाहिए। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vacuum System O-rings | मुख्य फेसप्लेट से चैंबर तक ओ-रिंग की सतह को साफ करें और फिर से ग्रीस लगाएँ। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cryo-Generator – Brookes Maxcool Mk 2 | प्रक्रिया के दौरान टेम्परेचर की जाँच करें और LCD पैनल पर दिखाए गए मान दर्ज करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cryo-Generator – Brookes Maxcool Mk 2 | प्रक्रिया के दौरान गैस दबाव और डिस्चार्ज की जाँच करें और LCD पैनल पर रिकॉर्ड करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Vacuum System Performance | चैंबर में जल रिसाव के संकेतों के लिए दृश्य निरीक्षण करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Vacuum Chamber | सभी जॉइंट फेस पर डैमेज की जाँच करें और आवश्यक मरम्मत करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Vacuum Chamber | ऑपरेशन मैनुअल के अनुसार इंटीरियर वॉल्स को साफ करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | GRE Chiller Unit (48KW-96KW) | जल रिसाव के लिए बाहरी रूप से चिलर की जाँच करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Evaporation Source Viewing Flap & Assembly | स्पैनर का उपयोग करके फ्लैप के सही संचालन की जाँच करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Aluminium Wire Feeder Units | वायर फीडर क्लैंप की कसी हुई स्थिति की जाँच करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Aluminium Wire Feeder Units | गाइड ट्यूब की स्थिति की जाँच करें। अत्यधिक घिसाव होने पर बदलें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Evaporation Source Area | सफाई के बाद सभी क्षेत्रों का सामान्य दृश्य निरीक्षण करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Evaporation Source Area | एवपोरेशन शील्डिंग की दृश्य जाँच करें। क्षति होने पर मरम्मत करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Evaporation Source Area | कूलिंग लाइनों और प्लग की लीकेज के लिए जाँच करें। आवश्यकता अनुसार सुधार करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Evaporation Source Area | हीट रेसिस्टेंट होज कवर की जाँच करें जो हीट से रबर होज की रक्षा करता है। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Evaporation Source Area | कॉपर क्लैम्प्स को टॉर्क (Torque) के अनुसार कसना, M8x90 - 25 NM। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Substrate Winding Mechanism | रोलर्स पर डैमेज की जाँच करें और आवश्यकता अनुसार मरम्मत करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Substrate Winding Mechanism | रोलर्स के क्षेत्र में मलबा न हो यह सुनिश्चित करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Substrate Winding Mechanism | रोलर्स पर कटाव, नमी आदि की जाँच करें। आवश्यकता अनुसार बदलें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Substrate Winding Mechanism | रबर रोलर्स में डैमेज, चिपचिपाहट की जाँच करें। आवश्यकता अनुसार बदलें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Substrate Winding Mechanism | स्लाइड रेल्स की जाँच करें और दोनों दिशाओं में मूवमेंट जांचें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Substrate Winding Mechanism | वैक्यूम सील में तेल रिसाव का संकेत देखें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Substrate Winding Mechanism | ड्राइव रोलर्स में तेल रिसाव की जाँच करें। रिसाव बढ़ने पर वैक्यूम पर असर होगा। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Chucking System & Reel Shafts – Shaftless Pneumatic | ग्रेविटी बॉटल और चक के बीच तेल रिसाव की जाँच करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Chucking System & Reel Shafts – Shaftless Pneumatic | कोर इन लोकेशन डिटेक्टर के संचालन की जाँच करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Machine Water Services | जल आपूर्ति प्रणाली में दबाव के अंतर की जाँच करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Bowed Spreader Roller - Kickert | रबर स्लीव में क्षति की जाँच करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Bowed Spreader Roller - Kickert | एपेक्स पोजीशन की सटीकता की जाँच करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Bowed Spreader Roller - Kickert | पोजिशन मोटर की दिशा में काम करने की जाँच करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Winding Cart Rotary Vacuum Lead Throughs | मुख्य शाफ्ट की तेल रिसाव की जाँच करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | All Vacuum Gauges and Pipe Fittings | सभी फिटिंग की कसावट (tightness) की जाँच करना और क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित करना। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Vacuum Chamber | वाइंडिंग मैकेनिज्म जॉइंट फेस ओ-रिंग (o-ring) को साफ और लुब्रिकेट करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Vacuum pipework | Fore-line बेलो स्ट्रेनर की जाँच करें। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Checked By Name: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Checked by Signatures: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legend:   ✓ = Done    ✗ = Not Done (mention reason in remarks)    NA = Not Applicable